#### OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika w ul Batorego w m. Lipsk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk –Dabrowa Białostocka - Sokółka w km 2+678 do 2+870,5 str. prawa

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Remont chodnika w ul Batorego                w m. Lipsk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk –Dabrowa Białostocka - Sokółka w km 2+678 do 2+870,5 str. prawa

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

- Inwentaryzacji sytuacyjno wysokościowej w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Nawierzchnia jezdni na w/w odcinku posiada przekrój szlakowy. Ruch pieszych odbywa się poboczem gruntowym. Wjazd do posesji posiada nawierzchnię z destruktu asfaltowego.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania :

Wykonanie obramowań  obrzeżami betonowymi 20x6cm;

Wykonanie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm;

Wykonanie wjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm;

Wykonanie przepustu pod zjazdem Ø 40 cm;

Wykonanie przepustu pod chodnikiem Ø 40 cm.

W/w czynności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi SST.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | G |
| 2 | Szerokość chodnika [ m ] | ##### 1,75 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Czasową organizację ruchu opracowuje i zatwierdza Wykonawca robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Uwagi

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne itp. powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robót ulegających zakryciu oraz odbiór ostateczny winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci.